对卖方提出以下要求：

1.厂家具有《安全生产许可证》

2.供应的氮气的纯度不得低于99.5%，每次送氮气时，须提供此批次生产的氮气的检测报告和送货清单，氮气必须满足国标GB/T3864-2008中一等品氮气的基本要求，即：1）氮气纯度大于等于 99.5%；2）氧含量小于等于0.5%；3）无游离态的水。

3.高压氮气纯度不小于99.99%。30MPa(40升)

4.二氧化碳纯度不小于99.5%。20KG（40升）国标更新为GB/T 6052-2011

5.高纯氮的纯度为99.999%。规格为15MPA±0.5标准使用GB/T 8979-2008

6.低压氮气对于工业压力符合15MPA±0.5(40升)，纯度为99.50%

7.液氮15L，纯度为99.999%即可

8.气瓶安全及标识：1）氮气瓶的钢印标志应符合<<气瓶安全监察规程>>的规定；2）氮气瓶漆色标记应符合GB7144的规定；3）氮气气瓶的运输安全标志应符合GB190的规定；4）包装工业氮的容器应标上黄色的"工业氮""海航专用"字样并编码；5）其他气体气瓶，如二氧化碳、氩气、高纯氮等也应在瓶体上标识名称，便于区分辨别。

9.气瓶的充装、储运气态氮的气瓶应符合GB5099的规定，且注意瓶装氮气在出厂前应检查瓶嘴、瓶阀螺纹连接处以及瓶阀阀杆处无泄漏，送氮气时氮气瓶必须附有瓶帽。

10.气瓶应当符合国标要求，气瓶外观应完好无损、无腐蚀、无锈迹，无凹凸变形等。气瓶阀门要有手轮和螺纹无滑丝、变形现象。气瓶瓶上、下必须装有防震胶圈。气瓶必须在检验有效期内，气瓶检验有效期应当在气瓶的醒目位置，方便使用人员查看。

11.如有任何氮气质量方面的未尽事宜，都按工业氮国标GB/T3864-2008里的相关内容执行。

12.必须做到氮气瓶专瓶专用，绝不能使用买方专用的氮气瓶充填石油液化气瓶来排挤石油液化气 。

12.所供应的气体，一定要粘贴出厂合格证在气瓶上。

13. 一次性提供330个低压氮气瓶（7架16-20瓶为一组的氮气架）、6个高纯氮气瓶、4个二氧化碳气瓶、16个高压碳气瓶给海航作为周转件(含附件)。且这些钢瓶上印有“海航专用”作为专供海航周转及均配置安全帽。

备注：

14.有紧急需求时，卖方应启动紧急保障工作，随时可以送货，确保紧急生产需求。

15.当需求方出现气瓶不足时，卖方应在24小时内免费为买方提供检测合格的气瓶使用。

16.首次配送气体时需免费提供4*4，宽度在1.5米规格的7个集装格供华北附件使用.

17.产品验收标准：抽样验收，到货签收后，买方有权按订单数量10%比例对产品进行抽样验收。卖方收到书面异议后，应在1天内答复并负责处理，否则视为默认买方提出的异议和处理意见。