供应商报名信息表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系方式 |  | 邮箱 |  |  |
| 是否参与本次项目 | 是 否 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 大新华飞机维修服务有限公司海口基地以及空港维修基地三个机库监控系统改进项目 |  |  |  |  |  |
| 企业资质 | 要求 |  |  |  |  | 是否满足 |
|  | 营业执照（扫描盖章版）。 |  |  |  |  |  |
|  | 全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统无失信记录。 |  |  |  |  |  |
|  | 国家企业信用信息公示系统显示的工商登记状态为存续(包括在营、开业、在册)。 |  |  |  |  |  |
|  | 具有《电子与智能化工程专业承包二级》或以上资质。 |  |  |  |  |  |
| 公司 | 公司成立时长原则上不少于5年。 |  |  |  |  |  |
| 技术要求 | 监控视频及时间服务器安装、验收均按国家有关标准（GB）为基础，并符合下列有关标准、规范和规定的要求： 1.GB/T 28181-2022 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求。 2.GA/T 669-2008 视频安防监控数字录像设备。 3.GB50395-2007 视频安防监控系统工程设计规范。 |  |  |  |  |  |
| 商务条款 | 改进项目完成并验收合格后，乙方提供XX%的增值税专用发票，甲方收到100%发票（XX%增值税专用发票）后90天内支付95%的合同价款，剩余5%作为质保金，质保期满一年后无息返还。 |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |
| 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

一、服务内容及技术参数

（一）一号机库

| 编号 | 厂区 | 位置 | 单位 | 数量 | 品牌 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2楼 | 客舱维修间一 | 台 | 2 | 宇视 | 枪式摄像机 |
| 2 |  | 航材暂存区 | 台 | 2 | 宇视 | 枪式摄像机 |
| 3 |  | 客舱维修间三 | 台 | 2 | 宇视 | 枪式摄像机 |
| 4 |  | 客舱维修间四 | 台 | 2 | 宇视 | 枪式摄像机 |

1、一号机库共计加装监控摄像头8个，信号汇聚至二楼弱电机房，接入一楼监控室。视频接入原有宇视硬盘录像机。（原192.168.1.100为宇视64路录像机，原接入监控点位10个，16块8T盘）。

2、另更换一号机库受损监控设备交换机1台，设备棚受损监控设备硬盘录像机1台。

（二）二号机库

| 编号 | 厂区 | 位置 | 单位 | 数量 | 品牌 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1楼 | 工具间 | 台 | 3 | 海康威视 | 枪式摄像机 |
| 2 | 2楼 | 客舱工具间 | 台 | 3 | 海康威视 | 枪式摄像机 |
| 3 |  | 航电维修中心门口 | 台 | 1 | 海康威视 | 枪式摄像机 |

1、二号机库共计加装监控摄像头7个，信号汇聚至一楼弱电机房，接入三楼监控室。视频接入原有海康威视硬盘录像机（原10.27.40.12已更换为海康32路录像机，原接入监控点位16个，4块8T盘，目前需新增8T硬盘2块）。

2、另更换受损监控设备枪式摄像机6台、光收发器2台、43寸显示屏1台。

（三）三号机库

| 编号 | 厂区 | 位置 | 单位 | 数量 | 品牌 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1楼 | 103库房 | 台 | 9 | 海康威视 | 枪式摄像机 |
| 2 |  | 106房 | 台 | 2 | 海康威视 | 枪式摄像机 |
| 3 |  | 130库房 | 台 | 2 | 海康威视 | 枪式摄像机 |
| 4 |  | 131房 | 台 | 2 | 海康威视 | 枪式摄像机 |
| 5 |  | 124房 | 台 | 2 | 海康威视 | 枪式摄像机 |
| 6 |  | 136员工之家 | 台 | 2 | 海康威视 | 枪式摄像机 |

三号机库1楼共计加装监控摄像头19个，信号汇聚至103库房，该库原有监控机柜、显示器，原有录像机已满无法满足本次视频接入，需要新增一台录像机及硬盘，共用原有显示器。其中106库房，124房及136员工之家由于距离103库房比较远，需另新增一个汇聚点，利用光信号或者网络信号传回至103库房。

（四）三号机库3楼仓库

| 编号 | 厂区 | 位置 | 单位 | 数量 | 品牌 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3楼 | 332库房 | 台 | 16 | 海康威视 | 枪式摄像机 |

1、三号机库3楼共计加装监控摄像头16个，信号汇聚至332库房，该库属于新建仓库，需要配置机柜、交换机、监控主机、显示器等全套设备。该库房使用400万像素高清摄像头。同时增加一台交换机用于海关监管接入。

2、三号机库由于没有时间服务器，所有摄像头、存储、服务器均无法正确校时，导致监控显示时间，录像时间均不正常。需要加装一套时间服务器，设置摄像头、存储、服务器等同步该时间服务器。

二、其他设计要求

（一）所有信号线缆、电源线缆全程套PVC管或桥架走线。

（二）所有线缆、主机设备均按要求制作标签。

（三）所有视频信息保证存储满足90天。

三、技术参数

考虑到与航空集团视频监控系统和机库现配置的视频监控系统品牌兼容性，对于摄像机品牌和硬盘录像机需使用指定品牌。为保证硬盘存储稳定性，需使用企业级品牌监控硬盘。其他设备、配件及辅材均要求符合国标。

附件：1、监控设备加装清单

| 结构客舱部 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 参数 | 单位 | 数量 |
|  | 一号机库（客舱维修间一加装监控2台，航材暂存区加装监控2台，客舱维修间三加装监控2台，客舱维修间四加装监控2台） |  |  |  |  |  |
| 1 | 枪式摄像机 | 宇视（指定品牌） | IPC2A3L-IR6-APF60-H-DT | 像素300万；最高分辨率2304*1296；传感器靶面1/2.7"，光圈F2.0；变焦方式定焦；焦距:6.0mm；红外补光模式，水平视场角:55.6°；最低照度0.01Lux；快门可自动或手动调节（范围1~1/100000s）；数字宽动态；白平衡手动¦自动；2D降噪、3D降噪；视频编码格式超级 265、H.265、H.264；双码视频流；最高帧率2304*1296@25fps；0SD数量最大4行(国标模式下最大8行)；支持区域增强(ROI)8个；音频编码格式G.711U、G.711A；内置1个Mic；支持人形检测(国标模式下不支持)；网络协议IPV4、DHCP、UDP、TCP、RTP、RTSP、DNS、DDNS、NTP、UPnP、HTTP、RTCP、RTMP、IGMP、ICMP；兼容接入0NVIF、API、GB/T28181；支持RJ45 10M/100M自适应以太网电口；最大功耗6.5W；防水防尘IP67；外壳材质石墨烯+塑胶；外形尺寸170mmX98mmx92mm；重量0.33kg。 | 台 | 8 |
| 2 | 支架 | 标配 |  | IPC2A3L-IR6-APF60-H-DT枪式摄像机标配支架 | 套 | 8 |
| 3 | POE接入交换机 | 锐捷 | NBS3100-24GT4SFP-P | 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率78Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率370W)，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。 | 台 | 1 |
| 4 | 光电转换模块 | 锐捷 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km。 | 个 | 2 |
| 5 | 硬盘 | 希捷、西部数据等（监控硬盘） | 8T | ST8000VX009 | 块 | 2 |
| 6 | 网络线缆 | 爱谱华顿 | AP-6-01F | 室内六类非屏蔽网络线缆 | 米 | 600 |
| 7 | 管材 | 联塑 | 25MM | 25MM | 米 | 200 |
| 8 | 底盒 | 联塑 | 86型 | PVC带盖 | 套 | 8 |
|  | 二号机库（客舱工具间加装监控3台） |  |  |  |  |  |
| 1 | 枪式摄像机 | 海康威视（指定品牌） | DS-2CD2225CV6-L | 200万像素白光全彩筒型网络摄像机，最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出25fps实时图像，支持1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，1个内置麦克风，移动侦测（支持人形检测）与异常侦测，支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态。 | 台 | 3 |
| 2 | 支架 | 标配 |  | DS-2CD2225CV6-L枪式摄像机标配支架 | 套 | 3 |
| 3 | 硬盘 | 希捷、西部数据等（监控硬盘） | 8T | ST8000VX009 | 块 | 1 |
| 4 | POE接入交换机 | 火翼 | HY-GPOE408 | 8口千兆POE+2口千兆+SFP | 台 | 1 |
| 5 | 网络线缆 | 爱谱华顿 | AP-6-01F | 室内六类非屏蔽网络线缆 | 米 | 200 |
| 6 | 管材 | 联塑 | 25MM | 25MM | 米 | 150 |
| 7 | 底盒 | 联塑 | 86型 | PVC带盖 | 套 | 3 |

| 海口基地 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 参数 | 单位 | 数量 |
|  | 二号机库（1楼工具间加装监控3台，2楼加装监控1台） |  |  |  |  |  |
| 1 | 枪式摄像机 | 海康威视（指定品牌） | DS-2CD2225CV6-L | 200万像素白光全彩筒型网络摄像机，最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出25fps实时图像，支持1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，1个内置麦克风，移动侦测（支持人形检测）与异常侦测，支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态。 | 台 | 4 |
| 2 | 支架 | 标配 |  | DS-2CD2225CV6-L枪式摄像机标配支架 | 套 | 4 |
| 3 | 硬盘 | 希捷、西部数据等（监控硬盘） | 8T | ST8000VX009 | 块 | 1 |
| 4 | POE接入交换机 | 锐捷 | NBS3100-24GT4SFP-P | 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率78Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率370W)，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。 | 台 | 1 |
| 5 | 网络线缆 | 爱谱华顿 | AP-6-01F | 室内六类非屏蔽网络线缆 | 米 | 300 |
| 6 | 管材 | 联塑 | 25MM | 25MM | 米 | 150 |
| 7 | 底盒 | 联塑 | 86型 | PVC带盖 | 套 | 4 |

| 航材部 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 参数 | 单位 | 数量 |
|  | 三号机库（103库房加装监控9台，106房加装监控2台，130库房加装监控2台，131房加装监控2台） |  |  |  |  |  |
| 1 | 枪式摄像机 | 海康威视（指定品牌） | DS-2CD2225CV6-L | 200万像素白光全彩筒型网络摄像机，最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出25fps实时图像，支持1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，1个内置麦克风，移动侦测（支持人形检测）与异常侦测，支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态。 | 台 | 15 |
| 2 | 支架 | 标配 |  | DS-2CD2225CV6-L枪式摄像机标配支架 | 套 | 15 |
| 3 | POE接入交换机 | 锐捷 | NBS3100-24GT4SFP-P | 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率78Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率370W)，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。 | 台 | 1 |
| 4 | POE接入交换机 | 火翼 | HY-GPOE408 | 8口千兆POE+2口千兆+SFP | 台 | 1 |
| 5 | 硬盘录像机 | 海康威视（指定品牌） | DS-8832N-R8 | 可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机；支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流；解码性能强劲，最大支持12路1080P解码(开启SVC增强模式后，可提升至16路1080P解码)；支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放；支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出；自带8个SATA接口，最大支持满配10T硬盘；支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等；最大支持16路本地同步回放；针对人、车及事件类型，支持快速回放与检索功能，大幅提升录像回放和检索效率；支持萤石云服务，通过海康互联APP可实现手机远程预览/回放/配置；支持萤石、ISUP以及GB28181协议，轻松实现平台接入。 | 台 | 1 |
| 6 | 硬盘 | 希捷、西部数据等（监控硬盘） | 8T | ST8000VX009 | 块 | 5 |
| 7 | KVM切换器 | 迈拓维矩 | MT-15-2CF | 2进1出 | 套 | 1 |
| 8 | KVM线缆 | 标配 | 3米 | / | 条 | 2 |
| 9 | 壁挂汇聚箱 | 定制 | 400*300 | 400*300MM | 套 | 1 |
| 10 | 网络线缆 | 爱谱华顿 | AP-6-01F | 室内六类非屏蔽网络线缆 | 米 | 1200 |
| 11 | 电源线缆 | 爱谱华顿 | RVV3*1.5 | / | 米 | 100 |
| 12 | 管材 | 联塑 | 25MM | 25MM | 米 | 500 |
| 13 | 底盒 | 联塑 | 86型 | PVC带盖 | 套 | 15 |
|  | 三号机库（332房加装监控16台） |  |  |  |  |  |
| 1 | 枪式摄像机 | 海康威视（指定品牌） | D2245CV8-I | 400万筒型网络摄像机，最高分辨率可达2560×1440@25fps，支持SmartIR，防止夜间红外过曝，支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境，支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入1个内置麦克风，智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50m，白光最远可达30m，符合IP67防尘防水设计，可靠性高。 | 台 | 16 |
| 2 | 支架 | 标配 |  | D2245CV8-I枪式摄像机标配支架 | 套 | 16 |
| 3 | POE接入交换机 | 锐捷 | NBS3100-24GT4SFP-P | 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率78Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率370W)，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。 | 台 | 1 |
| 4 | 接入交换机 （海关接入） | 锐捷 | RG-NBS3100-24GT4SFP | 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率42Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。 | 台 | 1 |
| 5 | 硬盘录像机 | 海康威视（指定品牌） | DS-8632NX-K9 | 2U机架式9盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源。9个SATA存储接口，可满配8TB硬盘；2×HDMI，2×VGA视频接口； 2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口； 16路报警输入报警接口，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）； 反向供电1路DC12V 1A；1路RS-232串行接口，1路全双工RS-485接口； USB接口2×USB 2.0，1×USB 3.0； 扩展接口1×eSATA。输入带宽256Mbps；输出带宽160Mbps；接入能力32路H.264、H.265格式高清码流接入；解码能力最大支持16×1080P；显示能力最大支持4K+1080P异源输出。目标识别应用：目标比对报警，1V1比对；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索；支持16个名单库，名单库库容5万张； 2路（4MP）视频流目标抓拍；8路图片流目标比对。 | 台 | 1 |
| 6 | 硬盘 | 希捷、西部数据等（监控硬盘） | 8T | ST8000VX009 | 块 | 9 |
| 7 | 监视器 | 海康威视 | 21.5寸 | 21.5寸液晶监视器 | 台 | 1 |
| 8 | 机柜 | 国产 | 6U机柜 | / | 台 | 1 |
| 9 | PDU | 国产 | 8位10A | 8位10A机柜专用插座 | 套 | 1 |
| 10 | 网络线缆 | 爱谱华顿 | AP-6-01F | 室内六类非屏蔽网络线缆 | 米 | 900 |
| 11 | 管材 | 联塑 | 25MM | 25MM | 米 | 220 |
| 12 | 底盒 | 联塑 | 86型 | PVC带盖 | 套 | 16 |

| 空港维修基地 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 参数 | 单位 | 数量 |
|  | 三号机库（124房加装监控2台，136员工之家加装监控2台） |  |  |  |  |  |
| 1 | 枪式摄像机 | 海康威视（指定品牌） | DS-2CD2225CV6-L | 200万像素白光全彩筒型网络摄像机，最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像，支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风，移动侦测（支持人形检测）与异常侦测，支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态。 | 台 | 4 |
| 2 | 支架 | 标配 | / | DS-2CD2225CV6-L枪式摄像机标配支架 | 套 | 4 |
| 3 | 时间服务器 | 科维 | KV-SJ01 | 千兆网口、internet网络时间校准 | 台 | 1 |
| 4 | 4G信号接收机 | 科维 | KV-XH01 | 4G物联网接收器 | 台 | 1 |
| 5 | 网络线缆 | 爱谱华顿 | AP-6-01F | 室内六类非屏蔽网络线缆 | 米 | 300 |
| 6 | 管材 | 联塑 | 25MM | 25MM | 米 | 100 |
| 7 | 底盒 | 联塑 | 86型 | PVC带盖 | 套 | 4 |

附件：2、维修监控设备清单：

| 海口基地 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 参数 | 单位 | 数量 |
|  | 一号机库 |  |  |  |  |  |
| 1 | POE接入交换机 | 锐捷 | NBS3100-24GT4SFP-P | 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率78Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率370W)，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。 | 台 | 1 |
|  | 二号机库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 枪式摄像机 | 海康威视宇视（指定品牌） | DS-2CD2225CV6-L | 200万像素白光全彩筒型网络摄像机，最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像，支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风，移动侦测（支持人形检测）与异常侦测，支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态。 | 台 | 6 |
| 2 | 光收发器 | 锐捷 | RG-FC11G-3B | 1个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps SC光口，最大传输距离3kM，非网管型光纤收发器，与RG-FC11G-3A配套使用，可配合RG-FCR14收发器机架使用。 | 个 | 2 |
| 3 | 显示屏 | 大华 | DH-LM43-F200 | 43寸 | 台 | 1 |
|  | 设备棚 |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬盘录像机 | 大华（指定品牌） | DH-NVR4832-HDS3/I | 支持全新U14.0界面风格；支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器，支持WEB、本地GUI界面操作； 支持Smart H.265;H.265；Smart H.264；H.264/MJPEG码流；支持VGA、HDMI异源输出，HDMI视频输出分辨率最高达4K；支持1路后智能人脸检测比对；最大10个人脸库，共20000张人脸图片；2路后智能周界检测；4路后智能SMD；支持前智能：人脸检测比对、周界防范、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、SMD功能；可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机；支持IPv4、IPV6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议；支持16M、12M、8M、6M、5M、4M、3M、1080P、960P、720PIPC分辨率接入。 | 台 | 1 |